PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 319037 T

Daleszyce ul. Zielona

INWESTOR: GMINA DALESZYCE

Sporządził:

Kielce dn. 20.12.2015

1. Opis stanu istniejącego.

- 	droga lokalna o symbolu D – dojazdowa

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o dwóch pasach ruchu: 2x2,5m(2X2,15)

- 	nawierzchnia jezdni BITUMICZNA

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Ulica  Zielona w przewidziana do przebudowy o dł. 155mb, zlokalizowana jest w msc. Daleszyce gm. Daleszyce, na działce o nr. ewid. 11173 obręb ewid. nr 0001 Daleszyce

Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D’’ z jezdnią o zmiennej szerokości 4,30m-5,0m, oraz obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0-1,2mm. Istniejące odwodnienie pasa drogowego – kanalizacja  deszczowa.

Nawierzchnia jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak i podłużnym.

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe ze spadkami nienormatywnymi.

Po obu stronach ulicy stoją budynki  mieszkalne w zabudowie  szeregowej i  wolnostojące.

2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa ulicy  Zielonej  nr 319037T  w  Daleszycach (działka nr ewid. 1173) przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 4,3m-5,0m  i korony około 6,0m-8,0m. Spadki podłużne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	jezdnia szerokości 4,3-5,0m

- 	pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,5m i gr. 10cm

- 	pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące dane:

- 	grupa nośności: G-2

- 	ruch lekki KR-1

- 	warunki gruntowo – wodne - nie badano

Projekt przebudowy ulicy  Zielonej  nr 319037T obejmuje:

- 	wykonanie  warstwy  wyrównawczej  z betonu  asfaltowego  w ilości  50kg/m2

- 	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S

gr. 4cm;

-  ułożenie  krawężników  20/30cm  oraz  obrzeży  20/6 cm.

-   wykonanie  chodników  i zjazdów z kostki  brukowej  gr. 8 cm

3. Odwodnienie

Kanalizacja  deszczowa.

4. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną ''Tymczasową Organizację Ruchu'' w Starostwie Powiatowym w Kiecach.

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego natomiast zmniejszają zapylenie i poziom hałasu oraz usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni drogi oraz odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku 155mb.

Projekt wykonawczy, dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje odbudowę odcinka drogi polegającego na:

-  wykonaniu  chodnika i  zjazdów  z kostki  brukowej  gr. 8 cm

- 	wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

- 	uporządkowaniu pozostałej części pasa drogi

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem przebudowy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.