PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

w msc. Marzysz  tzw. Przypuść

INWESTOR: GMINA DALESZYCE

Sporządził:

Kielce dn. 15.12.2015

1. Opis stanu istniejącego.

- 	droga lokalna o symbolu D – dojazdowa

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o dwóch pasach ruchu: 2 x 1,5m

- 	nawierzchnia jezdni tłuczniowo-gruntowa

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy o dł. 600mb (km 0+000÷0+600), zlokalizowany jest w msc. Marzysz, gm. Daleszyce, na działce o nr. ewid. 576/1 i 576/2  obręb ewid. nr 0006 Marzysz.

Obecnie istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa jest bardzo zniszczona z licznymi zagłębieniami oraz bez odpowiednich spadków poprzecznych.

2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. „Przypuść” (działki nr ewid. 576/1;576/2) przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 3,0m i korony około 4,50m.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	jezdnia szerokości 3,0m

- 	pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,5m i gr. 10cm

- 	pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące dane:

- 	grupa nośności: G-2

- 	ruch lekki KR-1

- 	warunki gruntowo – wodne - nie badano

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej   w msc. Marzysz  obejmuje:

-  wykonanie  warstwy  odsączającej  z  piasku  gr. 20 cm

-  wykonanie  podbudowy  z kruszywa  niezwiązanego  gr. 20 cm

- 	wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa niezwiązanego gr. 15cm,

- 	wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC11W

gr. 4cm;

- 	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S

gr. 4cm;

- 	wykonanie poboczy utwardzonych materiałem kamiennym gr. 10cm na szerokości 0,5m (obustronnie) i spadku poprzecznym 8%;

3. Odwodnienie

Ze  względu na  małą  szerokość  pasa  drogowego  nie ma

możliwości  wykonania  rowów  odwadniających.

4. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną ''Tymczasową Organizację Ruchu'' w Starostwie Powiatowym w Kiecach.

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego natomiast zmniejszają zapylenie i poziom hałasu oraz usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni drogi oraz odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku 600mb.

Projekt wykonawczy, dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje odbudowę odcinka drogi polegającego na:

- wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem niezwiązanym

gr. 15cm,

-  wykonaniu  warstwy odsączającej  z piasku

-  wykonanie  podbudowy  z kruszywa  niezwiązanego

- 	wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

- 	uporządkowaniu pozostałej części pasa drogi

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem przebudowy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.