PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

w msc. Brzechów

INWESTOR: GMINA DALESZYCE

Sporządził:

Kielce dn. 15.12.2015

1. Opis stanu istniejącego.

- 	droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o dwóch pasach ruchu: 2 x 2,0m

- 	nawierzchnia jezdni tłuczniowo-gruntowa

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy o dł. 650 mb, zlokalizowany jest w msc. Brzechów , gm. Daleszyce, na działce o nr. ewid. 232, obręb ewid.nr. 0002 Brzechów. Droga wewnętrzna  ma jezdnię o szerokości 4,0m oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5m. Istniejące odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Nawierzchnia  jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak i podłużnym.

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porośnięte trawą ze spadkami nienormatywnymi.

Do pasa drogowego po obu stronach na przeważającej części odcinka przylegają grunty rolne.

2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa drogi wewnętrznej  w msc. Brzechów  przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 4,0m i korony około 5,0m. Spadki podłużne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	jezdnia szerokości 4,0m

- 	pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,5m i gr. 10cm

- 	pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)

- 	odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące dane:

- 	grupa nośności: G-2

- 	kategoria ruchu  KR-1

- 	warunki gruntowo – wodne - nie badano

Przebudowa drogi obejmuje:

- wykonanie  warstwy  odsączającej  z piasku  gr. 20 cm

- 	wykonanie podbudowy kamiennej kruszywem niezwiązanym o gr. 20cm;

- 	wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC11W gr. 4cm;

- 	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S gr. 4cm dla ruchu KR-1/2;

- 	wykonanie poboczy utwardzonych materiałem kamiennym gr. 10cm na szerokości 0,5m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%;

3. Odwodnienie

Ze  względu na brak  odpowiedniej  szerokości  pasa drogowego nie  przewiduje  się  wykonania  rowów  odwadniających.

4. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną ''Tymczasową Organizację Ruchu'' w Starostwie Powiatowym w Kiecach.

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego natomiast zmniejszają zapylenie i poziom hałasu oraz usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi oraz renowacja odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku 650mb.

Projekt wykonawczy, dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje odbudowę odcinka drogi polegającego na:

-   wykonanie  warstwy odsączającej  z piasku

- 	 wykonanie podbudowy tłuczniowej,

- 	wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

- 	uporządkowaniu pozostałej części pasa drogi

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem przebudowy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.