PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ

NR.319017 T

Mójcza ul. Chabrowa

INWESTOR: GMINA DALESZYCE

Sporządził:

Kielce dn. 31.12.2015

1. Opis stanu istniejącego.

- 	droga lokalna o symbolu D – dojazdowa

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o dwóch pasach ruchu: 2 x 2,5m

- 	nawierzchnia jezdni tłuczniowo-gruntowa

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Ulica  Chabrowa  przewidziana do przebudowy o dł. 590mb, zlokalizowana jest w msc. Mójcza, gm. Daleszyce, na działce o nr. ewid. 114/2 obręb ewid.nr.0009 Mójcza.

Droga zaczyna się przy włączeniu do drogi powiatowej  Nr. 0328TZagórze - Mójcza- Suków .

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa jest  w bardzo  złym  stanie  technicznym. Szerokość jezdni wynosi 5,0m, a pasa drogowego wynosi ok. 7 m.

Obecnie droga ta służy jako dojazd do pól i zabudowań . Na całym projektowanym odcinku droga biegnie w terenie równinnym.

2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa drogi gminnej  nr. 319017T ulica Chabrowa   w msc. Mójcza   przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,0m i korony  7,0m.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	jezdnia szerokości 5,0m

- 	pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,5m i gr. 10cm

- 	pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy)

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące dane:

- 	grupa nośności: G-2

- 	ruch lekki KR-1

- 	warunki gruntowo – wodne - nie badano

Projekt przebudowy ulicy  Chabrowej  w msc. Mójcza  obejmuje:

-  wykonanie  warstwy odsączajacej  z piasku  gr. 20 cm

-  wykonanie  podbudowy  tłuczniowej  z kruszywa niezwiązanego

- 	wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC11W

gr. 4cm;

- 	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S

gr. 4cm;

- 	wykonanie poboczy utwardzonych materiałem kamiennym gr. 10cm na szerokości 0,5m (obustronnie) i spadku poprzecznym 8%;

- 	odmulenie rowów odwadniających.

3. Odwodnienie

Ze  względu  na  zbyt  małą  szerokość  pasa  drogowego  nie przewiduje  się  wykonania  rowów  odwadniających.

4. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną ''Tymczasową Organizację Ruchu'' w Starostwie Powiatowym w Kiecach.

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego natomiast zmniejszają zapylenie i poziom hałasu oraz usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni drogi oraz odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku 590mb.

Projekt wykonawczy, dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje odbudowę odcinka drogi polegającego na:

- wykonanie  warstwy odsączającej  z piasku

- wykonanie  podbudowy z kruszywa   niezwiązanego

- 	wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

- 	uporządkowaniu pozostałej części pasa drogi

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem przebudowy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.