Wycena prac na zbiorniku wodnym Wojciechów gmina Daleszyce

| Lp | Opis robót | Jm | Ilość | Cena netto | Podatek VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podjęcie działań związanych z uruchomieniem środkowych zamknięć jazu. Wykonanie i montaż nowych szandorów stalowych z doszczelnieniem gumami ciężko ścieralnymi. | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Dokonanie zdjęcia płyt żelbetowych przy prawej ścianie jazu od strony WG, uzupełnienie brakującego gruntu wraz z jego odpowiednim zagęszczeniem, a następnie odtworzenie płyty na skarpie. Skucie klawiszujących płyt i zabetonowanie nowych płyt osłonowych z wykonaniem dylatacji. | kpl | 1 |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie naprawy dylatacji pomiędzy płytami żelbetowymi na skarpie odwodnej zapory czołowej. Wybruzdowanie istniejących dylatacji i wykonanie nowych (grunt + poliuretanowy kit uszczelniający) | mb | ok 100 |  |  |  |
| 4 | Wykonanie jednego kompletu drewnianych szandorów remontowych z okuciami, o łącznej wysokości h=2.6 m (złożyć na obiekcie) dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu. | kpl | 2 |  |  |  |
| 5 | Wykonanie szandorów zamknięć remontowych (złożyć na obiekcie) dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu. Wykonanie metalowego szandoru remontowego z zamiarem wykorzystania go na środkowych światłach jazu w razie awarii/remontu. | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Wymianie błędnie oznaczonego wodowskazu pomiarowego stanu wody i zmontowaniu nowego na ścianie budowli - jazu. Pomiar potwierdzony przez uprawnionego geodetę. | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Uzupełnienie szczelin dylatacji między płytami umocnienia skarp, materiałem elastycznym typu Hydrostop. Oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków betonowych i dylatacji miedzy płytami umocnienia skarpy rzeki poniżej jazu – WD. | kpl | 1 |  |  |  |